ВЕЖБА 2.

У оквиру вежбе приказати:

- Опис нивелира, саставне делове и осе нивелира.

- Испитати и по потреби ректификовати услове које нивелир са компензатором треба да задовољи за мерење висинских разлика. Приказати податке испитивања.

- Извршити нивелање висинских разлика за потребе одређивања висине чворног репера и уметнутих репера у нивелманским влаковима и на основу реализованих мерења срачунати непознате висине репера.

РЕШАВАЊЕ ВЕЖБЕ

Нивелири су инструменти који се користе за одређивање висинских разлика на Земљиној површи у геометријском нивелману. Одређивање висинске разлике између две тачке на физичкој површи Земље на основу хоризонталне визуре назива се геометријски нивелман.

1. Означити на слици основне делове нивелира стрелицама и нумерички, бројевима од 1 до 7 и уписати називе означених делова у табели:

2. Испитивање услова за нивелир __________серијски број________.

Испитивање нивелира са аутоматским хоризонтирањем визуре подразумева испитивање следећих услова:

ПРВИ УСЛОВ: Одређивање подручја компензације (дато у проспекту произвођача)

Испитивање: Врши се у лабораторији на егзаминатору.

Ректификација: Врши се у лабораторији на егзаминатору.

За нивелир__________серијски број________, утврђено је да је подручје компензације нивелира у складу са датим подручјем компензације у проспекту произвођача.

ДРУГИ УСЛОВ: Одређивање времена умирења клаћења компензатора

Испитивање: Доведе се мехур центричне либеле да врхуни и посматра се кроз окулар подела летве која је претходно постављена да стоји ветрикално у правцу једног положајног завртња, на удаљености од око 40 m од нивелира. Положајним завртњем који је у правцу визуре, направи се брз заокрет у једном па у другом смеру. На тај начин заклатиће се компензатор. Клаћење компензатора уоачава се на основу промене читања на летви и биће завршено када се кончаница потпуно умири. Време клаћења компензатора може се одредити слободном проценом или измерити штоперицом.

Ректификација: Врши се у овлашћеним лабораторијама

За нивелир__________серијски број________, утврђено је да је време умирења клаћења компензатора 1 секунд.

ТРЕЋИ УСЛОВ: Испитивање хоризонталности визуре

Ипитивање:

Нивелање из средине: На равном терену постави се нивелир у средину између две летве на растојању од око 30 до 40 m од летава. Доведе се мехур центричне либеле да врхуни и очитају поделе на летвама l'a и l'b средњим хоризонталним концем кончанице. Из разлике читања l'a и l'b добија се висинска разлика између летава: h'= l'a – l'b.

l'a; l'b; h'.

Нивелање с краја: Нивелир се премешта 3 до 4 m иза једне од летава, поново се доведе мехур центричне либеле да врхуни и очитају се поделе на летвама l''a и l''b. Затим се срачуна висинска разлика: h''= l''a – l''b.

Да би услов био испуњен висинска разлика из средине и с краја треба да буду једнаке. Ректификација се врши уколико је разлика већа од 2 mm. Како се са слика може приметити, висинска разлика с краја биће оптерећена утицајем нехоризонталности визуре уколико ова грешке постоји.

l''a; l''b; h''.

Ректификација: Потребно је срачунати читање поделе на даљој летви када би визура била хоризонтална: lb= l''a-h'= Потом се помера кончанични прстен горе-доле, помоћу корекционих завртњева, док се средња хоризонтална црта кончанице не наведе да погађа срачунато читање.

За нивелир__________серијски број________, утврђено је___________________________________

______________________________________________________________________________________ .

3. Извршити нивелање висинских разлика за потребе одређивања висине чворног репера и   уметнутих репера у нивелманским влаковима и на основу реализованих мерења срачунати непознате висине репера.

Набројати и описати прибор за нивелање:

Набројати ко све чини теренску екипу за нивелање и описати њихове задатке:

Пратећи следеће упутство, извршити нивелање висинских разлика за потребе одређивања висине чворног репера и уметнутих репера у нивелманским влаковима и на основу реализованих мерења срачунати непознате висине репера.

- Нивелање висинских разлика спровести са променом висине инструмента у једном смеру.

- Нивелање почиње од репера или од неке тачке са познатом висином (тригонометријска, полигонска тачка). Нивела се из средине.

- Нивелманска летва се не сме читати ниже од 0.3 m.

- Дужина визуре (растојање од инструмента до летве) не сме бити већа од 50 m.

- Разлика дужине визуре од инструмента до задње летве и од инструмента до предње летве не сме бити већа од 1 - 2 m.

- Број станица у оквиру нивелманске стране мора бити паран.

- Бира се место за прву станицу водећи рачуна да визура не прелази 50 m и да није изнад терена мање од 0.30 m.

- Нивелир се поставља на станицу и хоризонтира (доведе се мехур центричне либеле да врхуни). Станице се означавају арапским бројевима 1, 2, ..., n у оквиру једне нивелманске стране.

- Једна летва се поставља на репер (задња летва), а друга летва (предња летва) се поставља у правцу нивелања на растојању једнаком растојању између задње летве и инструмента. Тачка на коју се поставља предња летва, назива се везна тачка и означава малим словима абецеде a, b, c, .... у оквиру једне нивелманске стране. Растојање се мери корацима и уписује се у записник Н.О.1.

- Визира се задња летва (на реперу) и чита подела на летви средњом хоризонталном цртом кончанице (lz1) и уписује у записник.

- Дурбин се окрене око главне осе нивелира и навизира се и очита предња летва (lp1). Тиме је завршено мерење са првом висином инструмента на првој станици.

- Мења се висина инструмента, поново се врши хоризонтирање и сада се визира предња летва и читање (lp2) уписује у записник.

- Дурбин се окрене око главне осе нивелира и навизира се и очита задња летва (lz2) и читање се уписује у записник. Тиме је завршено мерење са другом висином инструмента и комплетно мерење на првој станици.

- Нивелир се премешта на станицу 2, задња летва (са репера) се премешта на другу везну тачку, а предња летва остаје на свом месту.

- Поступак нивелања се наставља до следећег репера тј. до последње тачке влака који се нивела.

- Висинске разлике између суседних тачака одређују се као разлике читања поделе задње и предње летве:

За станицу 1: h1'= lz1 – lp1

h1''= lz2 – lp2

h1= (h1'+h1'')/2

За станицу 2:  h2'= lz1 – lp1

h2''= lz2 – lp2

h2= (h2'+h2'')/2

.     .

.	.

.	.

За станицу n:  hn'= lz1 – lp1

hn''= lz2 – lp2

hn= (hn'+hn'')/2

- Укупна нивелана висинска разлика између репера рачуна се као: hАВ= h1+h2+...+hn

- Дозвоњено одступање рачунати као ∆i mm=±10*D+0.04*D2

- Сви обрасци се морају читко попунити у записник Н.O.1, са спроведеним контролама које су дате у примеру попуњеног обрасца Н.О.1.

- Разлика између мерења са променом висине инструмента на станици dh=h' – h'' не сме бити већа од 1 mm.

- Рачунају се три вредности дозвољеног одступања Δi за три уметнута нивелманска влака између датих репера.

- Срачунате вредности Δi упоређују се са незатварањима fhi срачунатим за сваки уметнути нивелмански влак како би се утврдило да ли су мерења реализована у складу са дефинисаним дозвољеним одступањем.

Напомене:

- Ако поједина мерења не испуне задате критеријуме, поновити мерења.

- Организацију реализације мерења спроводи руководилац групе.

- Руководилац групе бира заменика који ће му помагати у организацији.

- Остали чланови групе морају поступати по инструкцијама које добију од руководиоца групе.

- Скица са позицијама и виснама репера на ортофото подлози и нивелманским странама које је неопходно изнивелати дата је у прилогу.